| BOZKURT TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU KOMBİNE EKİM MAKİNASI 12-14-16-18-20-22-24-26-28 SIRALI İmalatçı Firma: BOZKURT TARIM MAKİNALARI İMALAT SANAYİİ İNŞAAT VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. Organize San.Sitesi 201.Cad. No:1 Polatlı/Ankara Tel/Faks: 0312 626 50 56-626 50 59 1-TESLİME HAZIRLAMA - TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Nakliye pozisyonu için bütün üniteleri yukarı kaldırınız. Tohum ve Gübre sandığının boş olmasına dikkat ediniz. Azami Hız 10 km/h olmalıdır. - TRAKTÖRE MONTAJI: Ekim makinesi traktörün çeki demirine bağlanarak traktöre bağlantısı yapılır. 2-KULLANMA… A:MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER: İmalatımız olan Kombine Ekim makinelerimiz 12-14-16-18-20-22-24-26-28 sıralıdır. Hububat Fiğ, Bakliyat ve Yem Bitkisi tohumlarının ve gübrenin aynı sıraya ekilmesi için kullanılır. Depo 2 kısımdan ibarettir. Tohum ve Gübre kısmı Sağ ve Sol tekerleklerin tahrikiyle birlikte tohum ve gübre atma düzenin çalışması sağlanmaktadır. Gübre ve Tohum atma miktarları bir kol yardımı ile skala üzerinden ayarlanabilmektedir. Makinenin arkasında bulunan zincirler ile tohumların tarlada kapatılması sağlanmaktadır. Makinenin tohum ve gübre atıcı elemanı oluklu itici makara tipindedir. Tohum ve Gübre sandığı saç kalınlığı 1,5mm’dir. B-KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR: …... Tehlikede madde kaçağı, tesirleri ve mücadele yolları: Söz konusu değildir. Şahsi koruyucu donanımına ilişkin bilgiler, insan ve çevre sağlığına ilişkin bilgiler kullanıcı tarafından alınacak özel güvenlik bilgileri: Çalışma sırasında iş elbisesi ve maske takınız. Özellikle kabinsiz Traktörlerde çalışırken işitme rahatsızlıklarına uğramamak için kulak koruyucu kullanın.90db’den fazla (yoğun bir caddedeki trafiğe eşittir.) gürültülü ortamlar için günlük çalışma süresini en fazla 4 saat olarak sınırlandırın. Yorgun,hasta veya alkollü ve çok sıcak ortamlarda çalışmayın. Traktöre bağlanan ekipman (makine) ve Römorklar için genel güvenlik kuralları TRAFİK; - Makinenizi Traktöre takıp trafiğe çıktığınızda başta aydınlatma ve gerekli koruma düzenekleri olmak üzere trafik kurallarına uyunuz emniyet tedbirlerini alınız. Emniyetli kullanım ve kazalardan koruma talimatlarını tam olarak okuyunuz. - Karayoluna çıkmadan önce traktöre bağlı olan makine fişi traktördeki prizine takmalı çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. - Karayolunda seyrederken makinenin diğer sürücüler tarafından görülmesini sağlayan aydınlatma donanımları (stop lambaları kedigözleri vb.) daima temiz durumda bulundurulmalıdır. - Molalarda makine genel bir kontrolden (lastik hava ve arızaları gevşemiş somunlar, çeki oku emniyet pimi, trafik lambaları vb.) geçirilmelidir. - Kasadan taşan yükler için işaret bayrağı takınız. |
| --- |
| KIYAFET; - Uygun iş elbiseleri kullanınız. Dalgalanan giyim eşyalarını kesinlikle kullanmayınız. Bunlar dönen ve hareket halinde olan makine parçaları tarafından kapılabilirler.. MAKİNA; - Makineyi ilk defa kullanacak iseniz tüm talimatları dikkatlice okuyunuz. Şüphede kaldığınız konularda imalatçı / ithalatçı firmaya başvurunuz. - Makinenizi başka bir yere nakledilmesi sırasında makine üzerinde belirtilen kaldırma noktalarından kaldırılmasına dikkat ediniz. - İstiap haddinden fazla yükleme yapmayınız. - Depoya malzeme doldurma işi tarlada yapılmalıdır. - Makine-Traktör bağlantısını gerçekleştirmek için kesinlikle traktör makineye yaklaştırılmalıdır. - Düzenli olarak koruyucu kapak ve parçaları aşınmaya kopmaya karşı kontrol ediniz. - Sadece belirtilen tipteki traktörlere talimatlara göre bağlayınız. - Tarlaya gidiş veya gelişte, gerekse tarlada çalışma esnasında makine üzerine başka şahıslar oturtulmamalı - Deponun doldurulması sırasında traktör aks yönüne dikkat ediniz. Homojen bir yükleme yapınız. Bir aks veya çeki okuna yüklenmeyiniz. - Depo sadece traktör motoru çalışıyorken ve kontak anahtarı üzerinde alınarak yapılmalıdır. - Eksik kırık veya bükülmüş parçaları kullanmaya başlamadan önce değiştiriniz. - Depo içinde anahtar takımı vb. hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. - Hidrolik borularını bağlamadan ve sökmeden önce devrenin basınç altında olmadığından emin olunmalıdır. - Makine çalışırken anormal bir ses duyulursa makine durdurulmalıdır. - Hareket etmekte ve dönen parçalara hiçbir şekilde ellemeyiniz. - Motor çalışırken güvenlik koruyucularını açmayınız veya sökmeyiniz. - Makine elemanlarına dokunmadan önce tamamen durmalarını bekleyiniz. - Makine çalışırken üzerine ağırlık koymayınız. İnsan çıkarmayınız içine elinizi sokmayınız. - Kesinlikle çeki oku üzerinde kapaklara asılarak veya römork içinde insan seyahatine izin vermeyiniz. Kasa kapaklarının açılıp kapanmasında azami dikkat gösteriniz.Yükü tüm römork üzerine eşit miktarda yayınız. Yükleme yapılmadan önce yan kapak gerdirme zincirleri takılmalıdır. Römorkta giderken ayakta durulmamalıdır.. TRAKTÖR; - Makinenizin monte edildiği traktörü kullanan şahsın ehliyeti (F) ve tecrübeli eğitim görmüş sürücü olmasına dikkat ediniz. - Egzost gazı zehirlidir. Bu nedenle traktör elverişsiz ve kapalı yerlerde çalıştırılmamalıdır. - Çalışırken ayak sürekli debriyaj pedalı üzerinde tutulmamalıdır. Debriyaj pedalı ayak tutacak yeri değildir. - Debriyaj yumuşak kavratılarak traktöre hareket verilmelidir. Ani ve sert kalkışlar özellikle yokuş yukarı giderken veya yük çekerken tehlikeli fırlama ve şahlanmalara neden olabilir. - Yokuş aşağı inerken vites boşa alınmamalıdır. - Hareket halinde iken traktöre asılıp binilip inilmemelidir. - Karayoluna çıkarken fren pedallarının birine bağlı (fren mandalının takılı) olduğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde frenleme esnasında traktör tehlikeli biçimde savrulur. - Traktör hareket halindeyken kullanan kişi dışında bir veya birkaç yolcu traktör oturma yeri veya yerleri ile donatılmadıkça taşınmamalıdır. - Traktöre ekipman takılacağı zaman gerektiği hallerde traktör ön veya arka ağırlıkları takılmalı veya lastiklere su doldurulmalıdır. - Traktör daima üzerine takılmış kendi güvenlik çerçevesiyle kullanılmalıdır. Güvenlik çerçevesinin zaman zaman kontrolü yapılarak bağlantılarının tam çatlak veya bozuk olmadığından emin olunmalıdır. - Tarlaya gidiş ve dönüş esnasında traktör hidrolik kollarının yan zincirlerini iyice geriniz. Üç nokta bağlantısı emniyet pimleri takılı olmalıdır. Hidrolik kilitli olmalıdır.. |
| - Traktöre bağlanana makine traktörün bazı fonksiyonlarını ( fren mesafesi, direksiyon hâkimiyeti, ağırlık merkezi vb.) değiştireceğini unutmayınız. - Özellikle Askılı makinelerde tarlaya gidiş ve dönüşlerde viraj ve kasislere çok yavaş girilmelidir. - Yola çıkmadan önce ve molalarda lastik basınçlarını kontrol ediniz. - Makinenizi uygun bir çekme gücü ve hidrolik kaldırma düzeni bulunan kullanma talimatında belirtilen uygun kategorideki traktöre bağlayınız. - Askılı tip makinelerde bağlanmadan ve sökülmeden önce kumanda tertibatı ‘0’ pozisyonda olmalıdır. - Makinenizi Traktöre bağlamadan evvel traktörün el frenini çekiniz ve vitesi boşa alınız. - Makinenin Traktöre bağlanması ve ayrılması esnasında çok dikkatli olunuz. - Hidrolik kaldırma kollarının çalıştığı bölgeye dikkat ediniz. Bu bölge tehlikeli bir alandadır. - Traktörünüz çalışıyorsa hiçbir hiç bir zaman şoför mahallinden ayrılmayınız. - Meyilli arazilerde çalışırken devrilme tehlikesine karşı dikkatli olunuz. - Yükleme ve boşaltma esnasında ağırlık merkezinin değişmesinden doğabilecek tehlikeleri önleyici tedbirler alınmalıdır. - Çalışma sırasında geri gidilmemelidir. - Özellikle tarla dönüşlerinde ağırlık merkezi değişmesinden dolayı oluşacak savrulmalara dikkat ediniz. - Traktörü terk etmeden önce hidroliğe bağlı makineyi aşağı indiriniz motoru kapattıktan sonra el frenini çekiniz. Kontak anahtarını alınız. - Makinenizdeki ayarları tamiratları sadece traktör motoru kapalı ve tekerlekleri takozlu iken yapınız. Bakım ayar veya onarıma başlamadan önce traktörün kontak anahtarını yanınıza alınız. - İş dönüşü traktörün arkasına takılı ekipmanın yanından ayrılmadan önce yere tamamen indirilmiş olduğundan emin olunmalıdır. - Eğer mümkünse traktörü düz bir yerde park edilmeli ve bu durumda viteslerden birine takın ve el frenini çekmeli. Eğimli bir arazide park edilecekse yukuş yukarı birinci vitese vukuş aşağı geri vitese takılmalı ve her iki durumda el frenini çekilmelidir.. ÇEVRE; - Traktör ve makineyi çalıştırmadan evvel makine çevresinde diğer kişilerin bilhassa çocukların ve evcil hayvanların olmamasına dikkat ediniz ve etrafı rahatça görebilmeniz için gerekli tedbirleri alınız. - Ağaç kökü gibi engeller ile çaput, naylon, v.b. atık maddelere dikkat edilerek arazi engelleri bertaraf edilmelidir. - Çok taşlı tarlalarda çalışılmamalıdır. - Çalışma sırasında makineye kesinlikle yaklaşmayınız, kimseyi yaklaştırmayınız. - Erozyon tehlikesine karşı doğru sürüm yapılmalıdır. Çalışma sırasında bir şey yiyip içmeyin.. C: KULLANIM İÇİN GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR, AYARLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Kullanmadan Hemen Önce… -Traktör lastik basınçları kontrol edilir. Uygun olmayan basınç ekim normunun değişmesine sebep olur. -Tohum boruları çizme borusu içine takılır. -Çeki oku ayarı yapılır. (Yere Paralel olmalıdır.) -Tohum ve Gübre ayarları yapılır. -Otomatik Kollarına ip bağlanır. -Çizici kapayıcılar (Halkalar) serbest bırakılır. Tohum ve Gübre Ayarı:Makaranın aktif alanının değiştirilmesi sureti ile yapılır. Bu işlem bir kol yardımı ile yapılır. -Gömücü ayakların paralellik ayarı yapılır. -Derinlik ayarı yapılır. |
|  | Ekim Derinlik Ayarı: Ekim derinliği yay basıncının değiştirilmesiyle ayarlanır. Bu ayarlama bir kol yardımı ile yapılır. -Tohum ve Gübre içersinde cıvata somun vb. yabancı maddelerin olup olmadığı kontrol edilir. -Gresörlüklerine yağ basmadan işe başlanmamalıdır. -Cıvataların sıkılığı kontrol edilir. Kullanım Sırasında… Ön Sandığa Tohum arka sandığa gübre doldurulur. Makinenin otomatik kolları çekilir ve ekime başlanır. Ekilen yerlerde tohuma bakılarak derinlik kontrolü yapılır. Traktör hızı tarlaya atılan tohum ve gübre miktarını etkilemez. Traktör hızı 7 km/H olması tavsiye edilir. Ekim makaraları ve gömücü ayakların tıkanıp tıkanmadığı gözlenmelidir. Çalışma sırasında tohum sandığındaki camdan bakılarak tohum miktarı kontrol edilmelidir. Arada bir gevşeyen cıvatalar sıkılmalıdır. Çalışma boyunca grasörlüklere yağ basılmalıdır. Mümkün olduğu kadar aynı hızda gidilmelidir. Depo tamamen boşalmadan durulmamalıdır. D:TEKNİK BİLGİLER. Ekici Ayak Sayısı; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28. SIRALI; SIRALI; SIRALI; SIRALI; SIRALI; SIRALI; SIRALI; SIRALI; SIRALI. Toplam Uzunluk; mm; 2800; 2840; 3050; 3370; 3660; 3810; 3960; 3810; 3960. Toplam Genişlik; mm; 2470; 2750; 3030; 3310; 3590; 3870; 4150; 3870; 4150. Toplam Yükseklik; mm; 1340; 1340; 1340; 1340; 1340; 1400; 1400; 1400; 1400. Net Ağırlık; Kg; 612; 680; 760; 820; 880; 940; 1000; 1040; 1080. Tohum Depo Kapasitesi(kg-Buğday); kg; 230; 256; 288; 320; 352; 385; 418; 420; 450. Gübre Depo Kapasitesi(kg-Gübre); Kg; 190; 200; 225; 250; 275; 350; 375; 390; 410. Tohum ve Gübre Sandığı Boyu; mm; 1870; 2150; 2430; 2710; 2990; 3270; 3550; 3270; 3550. Makinanın İş Genişliği; mm; 1704; 1988; 2272; 2556; 2840; 3124; 3408; 3124; 3408. Ayak Sayısı; Ad.; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28. Ayaklar Arası Uzaklık; mm; 142; 142; 142; 142; 142; 142; 142; 125; 125. Lastik Ebatı; 600 X 16; 750X16; 750X16; 750X16; 750X16; 750X16; 750X16; 750X16; 750X16. Ekim Derinliği; mm; Min:30 Max:150. Kullanılan Koruyucu Boya Rengi; Dyo Marka Sentetik Astar Üzerine Yeşil Fırın Boya Kullanılmıştır.. Ekici Ayak Tipi; Tamamı Diskli Üretilmektedir.. Ekici Ayak Disk Özelliği; Disklerin Tamamında Özel Keçe 6205 Rulman Kullanılmıştır.. E:PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI, BAKIMIN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI Bakımı için gereken yer ihtiyacı: Tercihen kapalı bir hangarda Bakım Tipi ve sıklığı : Yıllık bakım ve kullanım öncesi bakım Yıllık Bakım: Demir aksamının paslanmaya karşı genel kontrolü ve diğer genel kontroller Kulanım Öncesi Bakım: Bijonların cıvata ve somunların Elektrik bağlantılarının , yay bağlantılarının ve lastik basınçlarının kontrolü ve grasörlüklerin gerekiyorsa yağlanması ,Hidrolik sızıntılarına karşı kontrolü yapılır. Bu bakımı üretici yapacaktır. Yağlama tablosu. Tohum Kutuları; İnce Yağ 20/50W; Günlük. Gübre Kutuları; İnce Yağ 20/50W; Günlük. Dingil Rulmanları; Gres Yağı; Günlük. Otomatik; Gres Yağı; Günlük. Disk; Gres Yağı; Haftalık. Diğer Grasörlükler Günlük olarak Gresle Yağlanmalıdır.. |

F: TÜKETİCİNİN YAPACAĞI BAKIM VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR Periyodik bakımlar uygulanacaktır. G: KULLANIM HATALARI: ARIZA; OLASI SEBEBİ; GİDERİLMESİ. Genel sigorta piminin kesilmesi; Tohum veya gübre sandığına sert bir cisim kaçmış olabilir; Her iki sandığı kontrol et yeni bir sigorta pimi tak. Tohum eken makaralarının kırılması; Tohum sandığına sert bir cisim kaçmış olabilir; Yeni bir makara tak. Gübre atıcı Makaraların kırılması; Gübre sandığına sert bir cisim kaçmış olabilir; Yeni bir makara tak. Ekici Disklerin dönmemesi; Rulman Yatağı yağsız veya Disk ile çizme arasına taş sıkışmış olabilir.; Yataklar yağlanmalı ve sıkışmaya sebep olan nesne çıkartılmalı. Gübre atıcı makara oluklarının dolması; Islanan Gübrelerin kuru gübreler ile karıştırarak kullanılması; Olukların gübre ile sıvanması ile oluşan bu sorun gübre oluklarının temizlenmesi ile giderilir.. Zincir kopması; Tohum milinin Paslanması depoda yabancı madde olması dişli ayarının bozulması; Gerekiyorsa değiştir Depoyu temizle. KI: KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL 3- ONARIM AA- ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Tüketicinin Kendi Yapacağı onarımlar dışında bir onarıma gitmesi bozuk parçayı garanti kapsamından çıkarır.Onarım sırasında orijinal yedek parça kullanılmaması parçayı garanti kapsamından çıkardığı gibi bu durumdan kaynaklanan insan ve çevre sağlığına ilişkin zararların sorumluluğu tüketiciye aittir. B- TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR: Aşınan cıvata vb. sarf malzemelerin değiştirilmesi kullanım hatalarında belirtilen onarımlar tüketici tarafından yapılabilir. Rulman ömrü aşılınca orijinaliyle değiştirilmelidir. (Disklerde 6204 Numara , Tekerlerlerde ise 30205-30207 Numara Rulman kullanılmıştır. C-SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ, SERVİS VE YEDEK PARÇA: Bozkurt Tarım Makineleri İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 201. Cad. No:1 Polatlı /ANKARA Telefon: 0 312 626 50 56 -57-58 Fax : 0312 626 50 59